Усилитель на ИМС LM3886T/TF

(компактная версия)

## -------===+ Шаг к ЗВУКУ +===-------

Высокое качество звучания, конкурирующее с бюджетными фирменными аппаратами

Простота сборки и настройки

Высокая мощность

Сверхкомпактная плата, предусматривающая возможность установки на один радиатор до 4 каналов для домашнего кинотеатра

Простота разводки и повторения

Схема данного усилителя взята с сайта V-lab. Немного увеличен коэффициент усиления. Правильно собранный усилитель обеспечивает следующие параметры:

Коэффициент усиления по напряжению Кu				31

Напряжение питания 	Uпит							+-10…+-42В

Номинальная мощность P, Вт на 4 Ома					68

Пиковая мощность Pmax, Вт на 4 Ома					135

Чувствительность по входу Uвх, В						0,7

Суммарный коэфф-т гармоник и шумов при P=60Вт 4Ома, Kd		0,03%

Отношение Сигнал/Шум, Дб, не хуже					90-92

Ток покоя усилителя Ixx							20-30мА

Полоса воспроизводимых частот по уровню –3дБ, Гц, не уже		20-20 000

ИМС имеет следующие системы защиты:

- от перенапряжения;

- от перегрузки (короткого замыкания выхода на "землю" или на питание);

- от перегрева.

Рис. 1

Вид со стороны элементов дан на рис.1.

Детали:

- Конденсаторы 47pF, 220pF, 0,1uF – керамика

- Конденсатор 1uF – проходной сигнальный. В бюджетном варианте – керамика или электролит. Значительно лучше – пленочный, типа К73-17. Для наилучшего звука ставится выносной МБГЧ 1uF и шунтируется пленочным на 0,1uF (типа К-73), с платой соединяется экранированным проводом.

- Конденсаторы 33uF NP и 100uF – на напряжение 50В (т.е. на то же напряжение, что и емкости одного плеча питания)

- Резисторы 10Ω и 2,2Ω – на 2W, класс точности 1% (по габаритам плата разрабатывалась под импорт)

- RL цепочка – компенсатор длинны проводов – не входит в ООС. Поверх резистора 10Ω мотается катушка проводом d=0,6мм в эмалевой или эпоксидной изоляции до  заполнения и припаивается к ножкам резистора.

- Конденсаторы 0,3uF – шунты по питанию – лучше применять пленочные типа      К-73-17 х 63В (есть 0,33uF). Конденсатор слева от МС опционален. Мной был установлен 0,22uF х 250V К-73

- Резисторы (кроме 10Ω и 2,2Ω) – любые углеродные (типа МЛТ) на мощность 0,125-0,25 Вт

- Все силовые дорожки (питание и выходные звуковые) рекомендуется покрыть слоем припоя для увеличения их толщины

Рис. 2

Индикацию работы МС (режима Mute) можно собрать так (рис.2):

Пусть суммарное напряжение питания V++V-=U. Пусть диод рассчитан на напряжение Uд (обычно 2..4В) и его сопротивление Rд (легко меряется мультиметром в направлении свечения – амперметр и батарейка, примерно 1k). Тогда R1 рассчитывается по формуле:

R1=Rд*(U/Uд – 1)

Печатная плата изготавливается из одностороннего фольгированного текстолита толщиной 1..1,5мм. Ниже даны шаблон для Лазерно-Утюжной Технологии (ЛУТ) – рис.3 и вид со стороны дорожек – рис.4. Дорожки питания необходимо пролудить. Внимание – на корпусе LM3886T – минус питания. Размер платы – 40х50мм.

Рис.3

Рис.4

Лишманов Николай aka Lincor 				Москва 2005г.

Lincor_nobox@inbox.ru